[image: image1.png]



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА  ССР

ПОЛОСЫ И ЛЕНТЫ ИЗ 

БЕРИЛЛИЕВОЙ БРОНЗЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1789—70

Издание официальное

Москва

УДК 669.73 – 413 : 006.354
   Группа В53
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

         ПОЛОСЫ И ЛЕНТЫ 

ИЗ БЕРИЛЛИЕВОЙ БРОНЗЫ 

  





  ГОСТ
Технические условия


                                 1789-70
ОКП 184630
Срок действия  с 01.07.70

до 01.01.94
Настоящий стандарт распространяется на холоднокатаные по​лосы и ленты из бериллиевой бронзы, применяемые в приборост​роении для изготовления различных деталей, в том числе пружин и других чувствительных элементов.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 467—77 и устанав​ливает дополнительные требования к сортаменту и техническим требованиям.
(Измененная редакция, Изм, № 5).

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Толщина полос и лент и предельные отклонения по толщи​не должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.
С. 2   ГОСТ 1789—70

Таблица 1

мм

	Толщина
	Предельные отклонения по толщине

	
	полос
	лент

	
	Нормальной точности 
	Повышенной точности
	Высокой точности
	Нормальной точности 
	Повышенной точности
	Высокой точности

	0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

    0,09    .

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,18

0,20

0,22

     0,23     .
     0,25     .

0,28

     0,30     .
0,32

0,35
	—
	—
	—
	—
	—0,01
	—

	
	
	
	
	—0,02
	—0,015
	

	
	—0,03
	—0,02
	—
	—0,03
	—0,02
	

	
	—0,04
	
	
	
	
	

	
	
	—0,03
	
	
	
	

	
	
	—0,04

	
	—0,04
	—0,03
	

	0,40

0,45
0,50

	—0,05

	
	
	
	
	

	     0,55     .
0,60

0,65
	—0,06

	—

	
	-0,05

	—0,04

	-0,03


	
	
	
	
	—0,06

	—0,05

	

	     0,70     .

0,75

0,80

     0,85     .
0,90

1,00
	—0,07

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	-0,08

	
	
	
	
	—0,04


	
	
	
	
	—0,07
	
	

	1,10

1,20
	—0,09
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	—


	1,30

     1,40     .

1,50
	—0,10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	—0,06

	

	
	
	
	
	—0,09
	
	

	
	
	
	
	
	—0,08

	-0,07



ГОСТ 1789—70    С. 3 

Таблица 2

мм

	Ширина
	Предельные отклонения по ширине при толщине полос

	
	до 1,5

	св.  1,5 до 3.0

	св. 3,0 до 5,0
	св. 5,0 до 6,0

	
	нормаль​ной
точности
	повышен​ной
точности
	нормаль​ной
точности
	повышен​ной
точности
	
	

	40, 45, 50, 55,
60, 65, 70, 75,
80, 85, 90, 95,
100
	— 1,0

	—0,30

	—2,0

	—0,50

	—
	—

	110, 120, 130,
140, 150, 160,
170
	
	
	
	
	—2,0
	—5,0

	180, 190, 200,
250, 270, 280,
290, 300
	—2,0
	—0,60
	—3,0
	—0,80
	—3,0
	—6,0


Примечание. Требования к изготовлению полос повышенной точности по ширине вводятся с 01.01.90.
(Измененная редакция, Изм. № 5).
1.3, Длина полос и предельные отклонения в зависимости от состояния материала и толщины должны соответствовать требо​ваниям, указанным в табл. 3.
Таблица 3

мм
	Состояние материала
	Толщина полосы
	Длина
полосы
	Предельные отклонения по длине полосы

	Мягкое (закаленное)
Твердое (деформированное после закалки на 30—40%)
	0,15—6,0
	200—500
	+5

	
	0,15—1,50 1,60—6,0
	200—600 500—1500
	+5
+ 10


(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.4. Полосы изготовляют мерной, кратной мерной и немерной длины.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
1.5. Ширина лент и предельные отклонения по ширине в зави​симости от толщины должны соответствовать требованиям, ука​занным в табл. 4

С. 4   ГОСТ 1789—70

Продолжение табл. 1
	Толщина

	Предельные отклонения по толщине

	
	
	полос

	
	
	лент

	

	
	нормаль​ной точности
	повышен​ной точности
	высокой точности
	нормаль​ной точности
	повышенной точности
	высокой
точности

	1,60

1,70

1,80

1,90
2,00
	—0,10
	—0,09
	—0,07
	—
	—
	—

	
	
	
	—0,08
	
	
	

	2,20

2,50
2,80
3,00
	—0,12
	—0,11
	
	
	
	

	
	
	
	—0,10
	
	
	

	3,20

3,50
	—0,13
	—0,12
	
	
	
	

	4,00

	—0,18
	—0,16
	—0,14

	
	
	

	4,50

5,00
	—0,20
	—0,19
	—0,18
	
	
	

	5,50
	—0,24
	—0,22
	
	
	
	

	6,00
	—0,25
	—0,24
	
	
	
	


Примечания:
1. Требования  к изготовлению лент и полос  высокой точности  по толщине вводятся с 01.01.90,
2. Теоретическая масса приведена в приложении 1.
(Измененная редакция, Изм. № 5).
1.2. Ширина полос и предельные отклонения по ширине в зависимости от толщины должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.
ГОСТ 1789—70    С. 5 

Таблица 4

мм

	Ширина
	Предельные отклонения по ширине при толщине ленты

	
	До 1,0 включ.
	1,1 — 1,5
	До 1,5 включ.

	
	Нормальной точности
	Повышенной точности

	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
	— 0,5
	—0,8
	—0,3

	110, 120, 130, 140, 150, 160, 170
	
	
	—0,4

	180, 190, 200, 250, 260, 270, 280, 300
	— 0,8
	—1,0
	—0,6


Примечания:
1. Ленты толщиной до 0,45 мм включительно изготовляют шириной от 10 до 280 мм, толщиной 0,50 мм к более — шириной от 20 до 300 мм.
2. Требования к изготовлению лент повышенно» точности по ширине вво​дятся с 01.01,90.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 5).
1.6. Ленты изготовляют длиной не менее 5 м. Допускается из​готовлять ленты длиной менее 5 м, но не менее 1 м, не более 10% массы партии.
Условные обозначения лент и полос проставляются по схеме:

	Лента или полосы      Х
	ХХ


	Х


	Х


	…


	XX


	…


	ГОСТ 1789—70



	Способ изготовления


	
	
	
	
	
	
	

	Форма сечения


	
	
	
	
	
	
	

	Точность изготовления


	
	
	
	
	
	
	

	Состояние


	
	
	
	
	
	
	

	Размеры


	
	
	
	
	
	
	

	Длина


	
	
	
	
	
	
	

	Марки
	
	
	
	
	
	
	

	ГОСТ
	
	
	
	
	
	
	


при следующих сокращениях:

способа   изготовления: 
              холоднокатаная — Д 

формы сечения: 

              прямоугольная — ПР

точности   изготовления: 

Нормальная точность по толщине:   нормальная точность по ширине —Н 

              повышенная точность по ширине — К
Повышенная точность по толщине: нормальная точность по ширине—И
С. 6   ГОСТ 1789—70

повышенная точность по ширине — П
Высокая точность по толщине:       нормальная точность по ширине —И 

 повышенная точность по ширине —В 

состояния: 

            мягкое (закаленное)—М
твердое (деформированное после закалки на 30—40%)—Т
длины: мерная — МД
кратная мерной—КД
немерная — НД.
Вместо отсутствующего показателя ставится знак X  (кроме обозначения длины).
Примеры  условных  обозначений:
Полоса холоднокатаная прямоугольного сечения, нормальной точности по толщине, повышенной точности по ширине, мягкая (закаленная), толщиной 0,30 мм, шириной 80 мм, кратной длины из бериллиевой бронзы марки БрБ2:

Полоса ДПРОМ 0,30х80 КД БрБ2 ГОСТ 1789-70

Лента холоднокатаная прямоугольного сечения, высокой точно​сти по толщине, повышенной точности по ширине, твердая (дефор​мированная после закалки на 30—40%), толщиной 0,55 мм, шири​ной 150 мм, немерной длины из бериллиевой бронзы БрБНТ1,9:

Лента ДПРВТ 0,55х150 НД БрБНТ1,9 ГОСТ 1789-70.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

1.7. (Исключен, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1а. Полосы и ленты из бериллиевой бронзы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологи​ческому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
2.1. Химический состав полос и лент из бериллиевой бронзы марок БрБ2, БрБНТ 1,9 должен соответствовать требованиям ГОСТ 18175—78.
(Измененная редакция, Изм. № 5).
2.2. Полосы и ленты изготовляют:
мягкими (закаленными) — М — из бронзы марок БрБ2 и БрБНТ 1,9;
твердыми    (деформированными после закалки на 30—40%) — Т — из бронзы марок БрБ2, БрБНТ 1,9.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).
2.3. Поверхность полос и лент должна быть гладкой, чистой, свободной от загрязнений, затрудняющих осмотр, не должна иметь плен, трещин, пузырей, раковин, вмятин и коррозионных точек.
ГОСТ 1789—70    С. 7 

Допускаются малозначительные дефекты (плены, трещины, пу​зыри, раковины, вмятины и коррозионные точки), не выводящие полосы и ленты после контрольной зачистки за предельные откло​нения по толщине, а также цвета побежалости, покраснения и ме​стные потемнения. Допускается качество поверхности полос и лент проверять по эталонам, согласованным между изготовителем и по​требителем.
(Измененная редакция, Изм, № 2, 5).
2.4. Кромки полос и лент должны быть ровно обрезаны и не должны иметь трещин и расслоений. Волнистая, мятая и рваная кромка не допускаются.
2.5. Серповидность полос не должна превышать 4 мм на 1 м длины, лент — 3 мм на 1 м длины.
Серповидность полос и лент шириной 220 мм и более повышен​ной точности изготовления не должна превышать соответственно 3 мм и 2 мм на 1 м длины с 01.01.90.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 5).
2.6. Механические свойства полос и лент должны соответство​вать требованиям, указанным в табл. 5.
С. 8   ГОСТ 1789—70

Таблица 5

	Марка бронзы
	Состояние материала
	Толщина полос и лент, мм
	Временное сопротив​ление разрыву, Rm, МПа   (кгс/мм2)
	Относи​тельное удлине-ние А10, %. не менее
	Твердость по Виккерсу HV

	Бр Б2
	Мягкий   (после  закалки)
	Менее 0,02—0,14
	—
	—
	Не более 130

	
	
	От 0,15 до 0,25

Более 0,25
	390—590 (40—60)
	20
30

	

	Бр БИТ 1,9
	Мягкий   (после  закалки)
	Менее 0,02—0,14
	—
	—
	Не более 120

	
	
	От 0,15 до 0,25

Более 0,25
	390—590  (40—60)
	20 30

	

	Бр Б2
	Твердый   (деформи-рованный    после за​калки на 30—40%)
	Менее 0,02—0,14

От 0,15 до 0,25 

Более 0,25
	590—880 (60—90) 640—930 (65—95)
	2,5
	Не менее 170

	Бр БИТ 1,9
	
	Менее 0,02—0,14

От 0,15 до 0,25 

Более 0,25
	—

590—880 (60—90)

640—930 (65—95)
	—

—

2,5
	Не менее 160


Примечание: Твердость полос и лент толщиной от 0,10 до 0,25 мм включительно проверяют на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,2 кгс, толщиной 0,05—0,09 мм — при нагрузке 0,1 кгс, толщиной менее 0,05 мм — при нагруз​ке 0,02 кгс. Показатель твердости должен соответствовать значениям, измеряемым алмазной пирамидон (по Виккерсу).

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).
ГОСТ 1789—70    С. 9 

2.7. Глубина выдавливания по Эриксену (при радиусе пуансо​на 10 мм) для полос и лент толщиной 0,10—0,25 мм должна со​ответствовать указанной в табл. 6.
Таблица 6
	Марка бронзы
	Состояние материала
	Глубина выдавливания в мм, не менее

	Бр Б2

Бр БНТ 1,9

Бр Б2

 Бр БИТ 1,9
	Мягкий (закаленный)
	8

	
	Твердый (деформированный после закалки на 30—40%)
	3


2.8. Полосы и ленты из бериллиевой бронзы должны обладать способностью к дисперсионному твердению. Механические свой​ства полос и лент после старения (дисперсионного твердения) дол​жны соответствовать требованиям, указанным в табл. 7.

С. 10   ГОСТ 1789—70

Таблица 7

	Марка
Бронзы
	Состоя-ние
мате-риала
	Толщина полос
и лент,

мм
	Временное сопротив-
ление разрыву Rm  МПа   (кгс/мм2)
	Относи​тельное
удлинение
А10,  %.
не менее
	Твердость, измеренная
пирамидой по Виккерсу, не менее
	Допускаемые (наибольшие) нагрузки при определении твердости, кгс

	
	
	
	
	
	
	Толщина  полос и лент, мм

	
	
	
	
	
	
	0,25-0,35
	0,40-0,55
	0,60 и более

	Бр Б2
	После
старения (после закалки)
	Менее
0,02—0,14
0,15—0,25
Более 0,25
	—

1080—1470 (110—150)
1130—1470 (115—150)
	—

—
2,0
	330
	5
	—
	—

	Бр БНТ 1,9
	
	Менее
0,02—0,14
0,15—0,25
Более 0,25
	—

1080—1470 (110—150)
1130—1470 (115—150)
	—

—
2,0
	330
	—
	10
	—

	Бр Б2
	После старения (после деформации на 30-40%)
	Менее
0,02—0,14
0,15—0,25
Более 0,25
	—

1030—1570 (115—160)
1170—1570 (120—160)
	—

—
1,5
	360
	—
	—
	30

	Бр БНТ 1,9
	
	Менее
0,02—0,14
0,15—0,25
Более 0,25
	—

1030—1570 (115—160)
1170—1570 (120—160)
	—

—
1,5
	360
	—
	—
	30


Примечания:
1. Твердость полос и лент толщинок от 0,10 до 0,25 мм включительно проверяется на приборе ЦМТ-3 при нагруз​ке 0,2 кгс, толщиной 0,09 мм и менее — при нагрузке 0,1 или 0,05 кгс.
Показатель твердости должен соответствовать значениям, измеряемым алмазной пирамидой  (по Виккерсу).
2. Твердость полос и лент толщиной от 0,10 до 0,25 ми включительно проверяют на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,2 кгс, толщиной 0,05—0,09 мм — при нагрузке 0,1 кгс, толщиной менее 0,05 мм — при нагрузке 0,02 кгс. Показа​тель твердости должен соответствовать значениям, измеряемым алмазной пирамидой (по Виккерсу).
2.7—2.8. (Измененная редакция, Изм. № 5).

ГОСТ 1789—70    С. 11

2.8а. По требованию потребителя полосы и ленты из бериллие​вой бронзы марок БрБ2 и БрБНТ1,9 изготовляют с 01.01.90 с ме​ханическими свойствами соответственно требованиям, приведен​ным в табл. 7а.
Таблица 7а
	Состояние материала
	Толщина полос и лент, мм
	Временное сопро-тналенне Rm, МПа (кгс/мм2)
	Относительное удли​нение А10,  %, не менее

	Мягкое
	0,15—0,25
Более 0,25
	390—540
(40—55)
	20
35

	После    дисперсион​ного твердения из мягкого состояния
	0,15—0,25
	1080—1370
(110—140)
	—

	
	Более 0,25
	1130—1370
(115—140)
	2

	Твердое
	0,15—0,25
Более 0,25
	640—880
(65—90)
	—
2,5

	После дисперсион​ного     твердения из твердого состояния
	0,15—0,25
	1130—1520
(115—155)
	—

	
	Более 0,25
	1180—1520
(120—155)
	1,5


(Введен дополнительно, Изм. № 5).
2.9. Твердые полосы и ленты толщиной до 1,5 мм включитель​но должны выдержать без образования трещин испытание на из​гиб в холодном состоянии на 90° вокруг оправки диаметром, рав​ным двум толщинам полосы (ленты).
2.10. Микроструктура полос и лент после дисперсионного твер​дения должна иметь равномерное распределение включений (-фазы.
Микроструктура должна соответствовать эталонам, согласован​ным изготовителем с потребителем.
Средняя величина зерна полос и лент после дисперсионного твердения из мягкого состояния не должна превышать 50 мкм.
По требованию потребителя средняя величина зерна полос и лент толщиной 0,5 мм и менее не должна превышать 35 мкм.
(Измененная редакция, Изм. № 5).
2.11. Полосы и ленты в изломе должны, быть чистыми, плотны​ми, не должны иметь расслоений, раковин и посторонних вклю​чений. Допускаются в изломе каждого образца шириной 120 мм расслоения суммарной длины не более 2 мм.
(Измененная редакция» Изм. № 2).
2.12. (Исключен, Изм. № 5).
 С. 12   ГОСТ 1789—70

3а. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3а.1. Полосы и ленты принимаются партиями. Партия должна состоять из полос и лент одной марки сплава, одного размера, од​ного состояния материала и должна быть оформлена одним до​кументом о качестве, содержащим:
товарный знак или товарный знак и наименование предприя​тия-изготовителя;
условное обозначение полос и лент;
результаты механических испытаний (по требованию потре​бителя);
номер и массу партии;
дату изготовления.
Масса партии не должна превышать 500 кг.
По согласованию потребителя с изготовителем партия должна состоять из бериллиевой бронзы одной плавки.
3а.2. Для определения химического состава, испытания на вы​тяжку сферической лунки и изгиб отбирают от партии по две по​лосы или по два рулона лент. Допускается изготовителю проводить отбор проб от расплавленного металла,
3а.З. Контролю внешнего вида, ширины и длины подвергают каждый рулон и каждую полосу партии.
(Измененная редакция, Изм. № 5).
3а.3.1. Для контроля толщины полос и лент от партии отбира​ют полосы или рулоны «вслепую» (методом наибольшей объективности) по ГОСТ 18321—73.
Планы контроля соответствуют ГОСТ 18242—72.
Количество отбираемых полос или рулонов определяют по табл. 7б.
Таблица   7б
	Количество рулонов (полос)  а партии, шт.
	Количество контролируемых рулонов (полос), шт.

	2—8
9—15
16—25
26—50
51—90
91—150
151—280
281—500
	2
3

5

8

13

20

32
50


Количество контролируемых точек на каждом отобранном ру​лоне определяют в зависимости от длины ленты в рулоне в соот​ветствии с табл. 7в.
ГОСТ 1789—70    С. 13

Таблица   7в
	Длина ленты в рулоне, м
	Количество контролируемых точек в рулоне, шт.
	Браковочное число

	От 1 до 4 включ.
Св.   4   »      7      »
»       7   »     12      »
»      12   »     75      »
»      75   »   140      »
»    140   »   250      »
	2
3
5
8
13
20
	1
1
1
2
2
3


Количество контролируемых точек на каждой отобранной по​лосе определяют в зависимости от общего числа участков длиной 100 мм по периметру полосы в соответствии с табл. 7г.
При периметре не кратном 100 мм конечный   участок длиной менее 100 мм принимается за один участок.
Таблица  7г
	Количество участков па полосе
	Количество контролируемых точек на полосе, шт.
	Браковочное число

	2—8

9—15

	3

5
	1

1


Отобранные ленты и полосы считаются годными, если число результатов измерений, не соответствующих требованиям табл. 1, менее браковочного числа, приведенного в табл. 7в и 7г.
3а.3.2. Допускается изготовителю при получении неудовлетво​рительного результата на одном из отобранных рулонов или полос контролировать каждый рулон или каждую полосу партии.
Допускается у изготовителя в процессе производства проводить контроль толщины каждого рулона или каждой полосы.
3а.3.3. По требованию потребителя контроль толщины прово​дят на каждом рулоне и каждой полосе партии.
3а.3.1—3а.3.3. (Введены дополнительно, Изм. № 5).
3а.4. Для контроля твердости, микроструктуры, величины зерна, качества излома и для испытания на растяжение от партии отбирают три полосы или три рулона ленты.
Испытание на изгиб, контроль микроструктуры и величины зерна проводят периодически по требованию потребителя.
3а.5. При получении неудовлетворительных результатов испы​таний хотя бы по одному из показателей временного сопротивле​ния, относительного удлинения, твердости, средней величины зер​на, качества излома, глубины выдавливания по нему проводят по​вторные испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.
(Измененная редакция, Изм. № 5).
С. 14   ГОСТ 1789—70

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Для определения химического состава из каждой отобран​ной полосы или рулона вырезают по одной пробе по ГОСТ 24231-80.
Определение химического состава полос и лент проводят по ГОСТ 15027.1-77—ГОСТ 15027.3-77, ГОСТ 15027.5-77—ГОСТ 15027.7-77, ГОСТ 15027.13—77, ГОСТ 15027.14—77, ГОСТ 20068.1—79, ГОСТ 20068.2—79.
3.2. Осмотр полос и лент проводят без применения увеличитель​ного прибора.
3.3. Толщину лент до 0,14 мм включительно повышенной точ​ности измеряют микрометром типа МР по ГОСТ 4381—87, толщи​ну полос и лент других размеров и точности — микрометром типа МЛ по ГОСТ 6507—90 на расстоянии не менее 50 мм от конца и не менее 10 мм от кромки. Ленты шириной 20 мм и менее изме​ряют посередине.
Допускается у изготовителя в процессе производства контро​лировать толщину полос и лент другими средствами измерения, обеспечивающими необходимую точность.
Контроль толщины полос и лент проводят с заданной вероят​ностью 96%.
Толщину полос и лент измеряют на каждом из отобранных ру​лонов и полосе в точках, расположенных равномерно-случайно по длине ленты и периметру полосы.
Измерение ширины полос и лент проводят линейкой по ГОСТ 427—75 или штангенциркулем по ГОСТ 166—89.
Измерение длины полос и лент проводят металлической линей​кой по ГОСТ 427—75 или рулеткой по ГОСТ 7502—89.
(Измененная редакция, Изм. № 5).
3.3а. Толщину ленты или полосы измеряют на каждой из отоб​ранных полос или рулонов лент в точках, расположенных равно​мерно-случайно по длине рулона или периметру полосы с исполь​зованием метода «вслепую» (наибольшей объективностью) по ГОСТ 18321—73.
Длину ленты (L) в метрах вычисляют по формуле

[image: image2.wmf]B

d

D

L

2

2

4

10

85

,

7

-

+

=

-

,

где D и d — наружный и внутренний диаметры рулона, измеря​емые линейкой по ГОСТ 427—75, мм; 

В — толщина ленты, мм. 

Число полос в партии (М), шт., вычисляют по формуле


[image: image3.wmf]Hbl

P

M

g

6

10

=

,


ГОСТ 1789—70    С. 15

где Р — масса партии, кг; 

Н — толщина полосы, мм; 

b — ширина полосы, мм; 

l — длина полосы, мм; 
у— плотность материала, г/см3.
Количество контролируемых участков в полосе (N), шт., вычис​ляют по формуле

[image: image4.wmf]100

)

(

2

b

l

N

=

=


Результаты измерения толщины ленты или полосы, не соответ​ствующие табл. 1, не должны отличаться от допускаемых более чем на половину поля допуска.
При возникновении разногласий в определении толщины полос и лент контроль проводят статистическим методом.
(Введен дополнительно, Изм. № 5).
3.4. Серповидность полос и лент измеряют в одном месте на конце полосы или ленты по ГОСТ 26877—86.
3.5. Для испытания на растяжение из каждой отобранной по​лосы или ленты вырезают по одному образцу вдоль направления прокатки.
Отбор образцов для испытания на растяжение проводят по ГОСТ 24047—80.
Испытание на растяжение лент и полос проводят по ГОСТ 11701—84 на пропорциональных плоских образцах типа I или II: для лент и полос толщиной 0,15—1,7 мм с b0=12,5 мм и l0=50 мм; для лент и полос толщиной свыше 1,7 до 3,0 мм включительно с b0=20 мм и l0 =80 мм.
Испытание на растяжение полос толщиной 3—6 мм проводят по ГОСТ 1497—84 на пропорциональных плоских образцах с го​ловками типа I с b0 =20 мм и l0=11,3
[image: image5.wmf]0

F

мм.
3.4, 3.5. (Измененная редакция, Изм. № 5).
3.6. Для проверки микроструктуры и величины зерна, опреде​ления твердости и испытания на вытяжку сферической лунки от каждого отобранного, рулона или полосы вырезают по одному об​разцу.
3.7. Испытание на твердость полос и лент толщиной до 0,25 мм включительно проводят по ГОСТ 9450—76, толщиной более 0,25 мм по ГОСТ 2999—75.
3.8. Испытание на глубину выдавливания по Эриксену прово​дят по ГОСТ 10510—80. Допускается испытание на вытяжку сфе​рической лунки проводить на приборах в ручном режиме.
Допускается изготовителю проводить испытания на глубину выдавливания по Эриксену для лент и полос шириной менее 90 мм на образцах до разрезки рулона или полосы на заданные ширины.
(Измененная редакция, Изм. № 5).

С. 16   ГОСТ 1789—70

3.9. Для испытания на изгиб от каждого отобранного рулона :ли полосы вырезают по одному образцу в направлении прокатки. Испытание на изгиб проводят по ГОСТ 14019—80.
3.10. Определение величины зерна полосы и ленты проводят по ГОСТ 21073.0—75, ГОСТ 21073.1—75.
3.11. Для проверки качества излома из каждого отобранного рулона или полосы вырезают по одному образцу шириной 120 мм. Для лент и полос шириной менее 120 мм ширина образца должна быть равной ширине ленты или полосы. Наличие расслоений проверяют по методике обязательного приложения 1а. Контроль качествa излома проводят на полосах и лентах толщиной 1 мм и более.
(Измененная редакция, Изм. № 5).
4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Ленты должны быть свернуты в рулоны. Внутренний диа​метр рулона должен быть не менее 150 мм.
Рулоны обвязывают проволокой по ГОСТ 3282—74, лентой по ГОСТ 3560—73, шпагатом по ГОСТ 16266—70 или синтетическим шпагатом или другим синтетическим обвязочным материалом по нормативно-технической документации, утвержденной в установ​ленном порядке.
Рулоны и полосы обертывают бумагой по ГОСТ 8828—89, по ГОСТ 9569—79 или по ГОСТ 2228—81 и укладывают способом, исключающим их перемещение (зазор между рулонами заполняет​ся древесной стружкой, пенопластом или другим прокладочным материалом) в плотные деревянные ящики типа III по ГОСТ 2991—85 или барабаны по ГОСТ 17065—77. Допускается упаков​ка ленты в оборотную тару по ГОСТ 4430—78.
Допускается связывать полосы и пачки проволокой по ГОСТ 3282—74 или лентой по ГОСТ 3560—73 с прокладкой между по​лосами бумаги по ГОСТ 8828—89, ГОСТ 9569—79 или ГОСТ 2228—81.
Масса единицы упаковки не должна превышать 80 кг.
Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты проводится в соответствии с ГОСТ 24597—81. Пакетирование проводится на поддонах по ГОСТ 9557—87 или без поддонов с использованием брусков размером 50х50 мм и длиной, соответствующей ширине ящиков с обвязкой в продольном и поперечном направлениях проволокой диаметром не менее 2 мм по ГОСТ 3282—74 или лен​той размером не менее 0,5X20 мм по ГОСТ 3560—73. Скрепление концов: скрутка проволоки — не менее 5 витков, ленты — в замок.

ГОСТ 1789—70    С. 17

При механизированных погрузке и разгрузке масса грузового ме​ста должна быть не более 500 кг.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).
4.2. На конце каждого рулона или полосы должно быть нане​сено клеймо технического контроля.
4.3. К каждому рулону лент и к каждой пачке полос должен быть прикреплен ярлык с указанием:
а) наименования или товарного знака предприятия-изготовителя;
б)  марки бронзы;
в)  размера лент или полос;
г) точности изготовления;
д)  состояния материала;
е) номера партии;
ж)  номера настоящего стандарта;
з)  клейма технического контроля.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
4.4. Допускается транспортировать пачки полос в малотоннаж​ных и среднетоннажных контейнерах по ГОСТ 22225—76, ГОСТ 15102—75, ГОСТ 18579—79 без упаковывания в ящики, а также рулоны лент толщиной 0,25 мм и более, обернутые бумагой по ГОСТ 8828—89, ГОСТ 9569—79, ГОСТ 2228—81 или завернутые в синтетические или нетканые материалы и перевязанные прово​локой по ГОСТ 3282—74, шпагатом по ГОСТ 17308—88 или син​тетическим шпагатом.
При транспортировании в контейнерах полосы и ленты долж​ны быть укреплены при помощи распорок, исключающих их пере​мещение внутри контейнера. Допускается транспортировать в кон​тейнерах полосы и ленты, упакованные в ящики.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).
4.5. В каждый ящик или контейнер должен быть вложен упа​ковочный лист с указанием:
а) наименования или товарного знака предприятия-изготови​теля;
б)  марки бронзы;
в) размера полос или лент;
г) точности изготовления;
д) состояния материала;
е)  массы партии;
ж)  номера партии;
з) номера настоящего стандарта;
и)  массы брутто, нетто.
Эти же данные должны быть нанесены на каждом ящике.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
С. 18   ГОСТ 1789—70

4.6. Транспортная маркировка грузовых мест — по ГОСТ 14192—77 с нанесением дополнительной надписи номера партии и манипуляционного знака «Боится сырости!».
(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.7. Полосы и ленты транспортируют всеми видами транспор​та в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
Полосы и ленты при морских перевозках транспортируют в соответствии с ГОСТ 26653—85.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).
4.8. При хранении полосы и ленты должны быть защищены от влаги, пыли и воздействия активных химических реагентов.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ГОСТ 1789—70    С. 19

ПРИЛОЖЕНИЕ 1a
Обязательное
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ИЗЛОМА БЕРИЛЯИЕВОЙ БРОНЗЫ НА НАЛИЧИЕ РАССЛОЕНИЙ

Настоящая методика предназначена для проверки наличия расслоений в из​ломе бериллиевой бронзы и измерения суммарной длины этих расслоений.
1. АППАРАТУРА

Муфельная электропечь типа МП-2У или другие печи по нормативно-техни​ческой документации, утвержденной в установленном порядке.
Прибор для автоматического регулирования и регистрации температуры печи типа ЭПД-120 по ГОСТ 7164—78.
Приспособление для загрузки образцов в печь.
Приспособление для излома образцов.
Бинокулярный микроскоп типа МБС-2 или МБС-1 с окуляром 8х и окуля​ром 8х с диоптрийной наводкой и шкалой (для измерения длины расслоений).
2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

Для проверки качества излома из каждого рулона и каждой отобранной по​лосы вырезают образец длиной 50—80 мм по направлению проката.
3. ТЕРМООБРАБОТКА ОБРАЗЦОВ

Образцы бериллиевой бронзы подвергаются термообработке в муфельной электропечи. Режим термообработки должен соответствовать указанному в таблице.
	Состояние материала
	Температура старения (дисперсионного твердения), 0С
	Время выдержки, ч

	Мягкое (закаленное)

Твердое (деформированное после закалки на 30-40%)
	310(5
	3 и время прогрева садки

2,5 и время прогрева садки


После выдержки образцов при указанной температуре выгрузить их из пе​чи и охладить на воздухе.

4. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ИЗЛОМА

Образцы после старения (дисперсионного твердения) и охлаждения подвергают излому поперек прокатки.

Соблюдение указанного в таблице режима старения должно обеспечивать получение хрупкого излома образцов.

Предварительный контроль излома образцов проводится визуально.
С. 20   ГОСТ 1789—70

Измерение суммарной величины расслоений в изломе проводится под би​нокулярным микроскопом типа МБС-2 или МБС-3.
Изучение поверхности излома рекомендуется вести в прямом свете при на​клонном положении образца. Для получения наиболее четкого изображения от​дельных участков излома необходимо изменить угол наклона поверхности из​лома.
Для получения величины расслоения в окулярную насадку микроскопа ус​танавливают два окуляра: окуляр 8х и окуляр 8х с диоптрийной наводкой и шкалой. Цена одного деления шкалы окуляра при увеличении на шкале барабана микроскопа, равном 0,6, соответствует 0,17.
Число делений шкалы окуляра, соответствующее каждому расслоению в из​ломе одного образца, суммируется и умножается на цену деления (0,17). Полу​ченный результат представляет собой суммарную длину расслоений (мм) в из​ломе одного образца. Если суммарная длина расслоений превышает допустимое значение, проводится повторный контроль излома на удвоенном числе образ​цов.
Изучение строения излома под микроскопом проводится без предварительной обработки излома (без шлифования, полирования и травления).
[image: image6.png]



Для получения ровного излома перед старением (дисперсионным твердением) образца проводят его подрезку на 0,1 толщины поперек сечения в соответствии с чертежом.

h-толщина образца; H-ширина образца; L-длина образца

(Измененная редакция, Изм. №2).

ГОСТ 1789—70    С. 21

ПРИЛОЖЕНИЕ   1
Теоретическая масса 1 м2 полос и лент

	Толщина по​лос и лент в мм
	Теоретичес​кая масса 1 м2 в кг
	Толщина  по​лос и лент в мм
	Теоретичес​кая масса 1  м2 в кг
	Толщина по​лос и лент в мм
	Теоретичес​кая  масса 1 м2 в кг

	0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11

0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,18
0,20
0,22
0,25
	0,164
0,246
0,328
0,410
0,492
0,574
0,656
0,738
0,82
0,90
0,98
1,07
1,15
1,23
1,31
1,48
1,64
1,80
2,05
	0,28
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
	2,30
2,46
2,87
3,28
3,69
4,10
4,51
4,92
5,33
5,74
6,15
6,56
6,97
7,38
8,20
9,02
9,84
10,66
	1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,20
2,50
2,80
3,00
3,2
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
	11,48
12,30
13,12
13,94
14,76
15,58
16,40
18,04
20,50
22,96
24,60
26,24
28,70
32,80
36,90
41,00
45,10
49,20


Примечание. Теоретическая масса вычислена по номинальной толщине полосы и ленты. Плотность бронзы принята равной 8,2 г/см3.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(Исключено, Изм. №1).

С. 22   ГОСТ 1789—70

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ И МОДУЛЯ УПРУГОСТИ БЕРИЛЛИЕВОЙ БРОНЗЫ

	Марка бронзы
	Состояние материала
	Предел текучести при растяжении (0,2, МПа (кгс/мм2)
	Модуль упругости измеренный динамическим методом ЕВ, Мпа (кгс/мм2)

	Бр Б2;

Бр БНТ 1,9
	Мягкое
	196—344

(20—35)
	93—113 (9500—11500)

	
	Твердое
	588—930

(60—95)
	108—118 (11000—12000)

	
	После дисперсионного твердения из мягкого состояния
	930—1320

(95—135)
	103—122 (10500—12500)

	
	После дисперсионного твердения из твердого состояния
	1120—1570

(115—160)
	118—27 (12000—13000)


(Измененная редакция, Изм №5).

ГОСТ 1789—70    С. 23

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
А, И. Александрии, С. С. Крашенинников (руководитель темы)
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН,В ДЕЙСТВИЕ Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 07.01.70 № 13
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 467—77 и устанавли​вает дополнительные требования к сортаменту и техническим требованиям.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 1789—60
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения

	ГОСТ 166—89
ГОСТ 427—75
ГОСТ 1497—84
ГОСТ 2228—81
ГОСТ 2991—85
ГОСТ 2999—75
ГОСТ 3282—74
ГОСТ 3560—73
ГОСТ 4381—87
ГОСТ 4430—78
ГОСТ 6507—90
ГОСТ 7164—78
ГОСТ 7502—89
ГОСТ 8828—89
ГОСТ 9450—76
ГОСТ 9557—87
ГОСТ 9569—79
ГОСТ 10510—80
ГОСТ 11701—84
ГОСТ 14019-80
ГОСТ 14192—77
ГОСТ 15027.1-77— ГОСТ 15027.3-77
ГОСТ 15027.5-77— ГОСТ 15027.7-77
ГОСТ 15027.13—77
ГОСТ 15027.14—77
ГОСТ 15102—75
ГОСТ 17065—77
	3.3
3.3а, 3.3
3.5
4.1, 4.4
4.1
3.7
4.1, 4.4
4.1, 4.4
3.3
4.1
3.3
Приложение 1а
3.3
4,1, 4.4
3.7
4.1
4.1, 4.4
3.8
3.5
3.9
4.6
3.1
3.1
3.1
3.1
4,4
4.1


_1057054825.unknown

_1057054990.unknown

_1057055179.unknown

_1057054734.unknown

